Systém armovania trhlín

T E CH N I C K Ý   L I S T

Herbol – Herboflex-Finish

Matný, trvalo elastický fasádny náter s vysokou odolnosťou

voči poveternostným vplyvom

I. Popis výrobku

Herbol-Herboflex-Finish je špeciálny fasádny konečný náter, ktorý prekrýva trhliny. Náter je vysoko elastický a poskytuje spoľahlivú ochranu voči povetrnostným vplyvom a vplyvom životného prostredia. Produkt obsahuje ochranný film proti hubám a plesniam.

Popis výrobku

Druh materiálu		disperzná fasádna farba prekývajúca trhliny

Farebný odtieň			biely a tisíce farebných odtieňov

Tónovanie	s Herbol-Herbocolor do max. 20 % bez obmedzenia elasticity alebo cez Herbol-ColorService a Tőnservice zo závodu

Stupeň lesku				matný

Hustota				ca. 1,40 kg/l

Stavebnofyzikálne hodnoty 		lesk (hodnota svetlometná) 	G3   < 10

podľa DIN EN 1062			hrúbka vrstvy 			E3

veľkosť zŕn			S1 jemné  < 100 µm

priepustnosť vod. Pary    V2 stredná sd < 0,7-0,9 m; µ-H2O=4000-7000

priepustnosť vody		W3 nízka ω < 0,09 kg/(m2*h0,5)

Zloženie 	styroakrylátové disperzie, titánoxid, kalciumkarbonát, sľuda, glykol, voda, lakový benzín, prídavky, konzervačné prípravky

Veľkosti balenia			2,5 l a 12,5 l

Kód produktu farby a laky		M-DF 02

Predpisy skladovania a dopravy	UN 1263 PAINT VSE (oslobodené podľa ADR   2.2.3.1.5.)

Označenie nebezpečenstva 		odpadá

Dôležité upozornenia 	Uchovávajte mimo dosah detí (S2). Pri práci a počas schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky. Pred použitím si prečítajte návod na použitie a informácie o produkte. Biocidy používajte bezpečne. Účinok závisí od konštrukcie budovy, okolitých podmienok a je časovo obmedzený.

Farebné rozdiely s originálnou predlohou môžu byť zapríčinené rôznymi povrchovými štruktúrami, stupňom lesku, aplikáciou a vplyvom svetla. Savosť podkladu, schnutie a vplyvy počasia počas spracovania môžu tak isto viesť k minimálnym farebným rozdielom. Toto nie je dôvod na reklamáciu. Bezpečnostný list pre remeselníkov vydávame na požiadanie.

II. Upozornenia pre spracovanie

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Herbol-Herboflex-Finish je vhodný na spracovanie jemných prasklín na povrchu omietky, nezapríčinené podkladom omietky (jemné vlásočnicové praskliny).  Pri ostatných druhoch prasklín sa použije Hrbol-Herboflex-Finish ako konečný náter v kombinácii s Herbol-Herboflex-System*. Presné nanášania jednotlivých vrstiev nájdete v príslušných technických listoch Herbol-Herboflex-Gum* a Herbol-Herboflex-Armierungsbasis*.

Stavebno-technické praskliny môžu podliehať extrémnym pohybom, preto nie je vždy možné s nanášanými technickými prostriedkami trvalé a neviditeľné prekrytie trhlín. Trhliny na spojoch okien a okenných parapetách je potrebné odborne utesniť vhodnou trvalo elastickou tesniacou látkou. Herbol-Herboflex-Finish nespracovávajte pri silnom vetre a priamom slnečnom žiarení. Až do úplného vyschnutia náteru chráňte pred dažďom, extrémnou vlhkosťou (hmlou) a mrazom. Herbol-Herboflex-Finish nie je vhodný na vodorovné plochy so stojatou vodou, resp. na plochy s trvalou vlhkosťou a na vápenaté podklady (P I), resp. minerálne ľahké omietky.

Upozornenia pre spracovanie

Spôsob nanášania		natieraním, valčekovaním

Teplota pri spracovaní		minimálne + 5 0C pre podklad a vzduch pri spracovaní a počas schnutia.

Čas schnutia (pri 23 0C			pretierateľné ca. 6-12 hod.

a 50 % relatív. vlhkosti)

Spotreba 		minimálna vrstva náteru 200 ml/m2 na jeden náter (na hladký podklad), 400 ml/m2 (na drsný podklad)

Čistenie náradia		ihneď po skončení vodou

Skladovanie 		ca. 1 rok v neotvorenom originálnom balení. Skladovať

v chlade a suchu, chrániť pred mrazom.

Nanášanie vrstiev

Uvedené nanášania vrstiev a podkladov sa uvádzajú ako len možné príklady. Na základe veľkého počtu druhov objektov je potrebné vyskúšať ich vhodnosť.

Dôležité upozornenie

Ďalšia úprava/odstránenie farebných vrstiev ako brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď. môže spôsobovať vznik nebezpečného prachu a/alebo výparov. Pracujte len v dobre vetraných miestnostiach, prípadne použite vhodné ochranné prostriedky na dýchanie.

Nanášanie vrstiev

PRÍPRAVA PODKLADU		Podklad   musí  byť čistý,  suchý, únosný, drsný  a očistený od

Všeobecné požiadavky 		substancií  znižujúcich  priľnavosť  k  povrchu, ako napr. riasy,

na podklad 		vosk, mastnota, huby alebo leštidlá.

Všeobecné prípravy 		Podklad očistiť, obzvlášť znečistené, skorodované  a  skriedo-

podkladu		vatené časti. Chybné miesta, diery, poškodenia a zvetrané praskliny vyplniť zodpovednými hmotami.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Vápenaté a cementové		Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmie-

omietky ( P II a P III)		nok nechajú vyzrieť minimálne 2 až 4 týždne. Na slabo savých, len ľahko pieskových omietkach natrieť základný náter s Herbol-Hydrogrund*, podľa savosti podkladu zriedený s vodou do max. 50 % obj.

Na pieskové, silno savé omietky natrieť základný náter s Herbol-Imprägniergunrd*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V40*.

Cemento-vláknité 		Na nové,  silne  alkalické  platne  natrieť  základný  náter  voči

platne (bezazbestové)		zabráneniu usadenín s Herbol-Herbidur-Grund*. Najmä hrany je potrebné natrieť poriadne. Voľne zabudované platne je potrebné natrieť z oboch strán. Na zvetrané, spieskovatelé platne natrieme základná náter s Herbol-Imprägniergurnd*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz Verdűnnung V40*.

Tehlové steny (len 		Stena musí byť očistená od zafarbení a cudzích vtrúsení.

mrazuvzdorné		Škáry   v múroch  nesmú  byť  popukané,  musia  byť  suché a

tehly a klinkery)		zbavené solí a výkvetov. Základný náter s Herbol-Imprägniergrund*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V40*.

Upozornenie: Ak v medzináteroch vznikajú sfarbenia, je potrebný dodatočný náter s Herbol-Herbidur-Grund*.

Matné disperzné nátery,		Vhodné aj na spracovanie únosných, čistých plastoelastických

silikón-živicové nátery 		náterových systémov. Nie je  vhodné  na spracovanie tepelno-

a omietky z umelej živice		izolačných systémov.

Na ľahko savé, porózne povrchy natrieť základný náter s s Herbol-Hydrogrund* ,  podľa  savosti  podkladu zmiešaný do

max. 50 % obj. s vodou.

Na zvetrané, silne savé podklady natrieť základný náter s Herbol-Imprägniergrund*, savosť podkladu zodpovedá zriedeniu s Herbol-Kunstharz-Verdűnnung V 40*.

Zvláštne upozornenie:

Základný náter nesmie v žiadnom prípade vytvoriť na povrchu uzatvorený, lesklý film. Podklad musí byť savý, aby mohol Herbol-Imprägniergurnd vniknúť do podkladu. Tesné, uzatvorené, nesavé podklady ako napr. staré disperzné nátery nesmú byť spracované s Herbol-Imprägniergurnd*.

MEDZINÁTER

Pre všetky hore 		Medzináter s Herbol-Herboflex-Finish, zriedený s vodou do

uvedené podklady		max. 5 %.

KONEČNÝ NÁTER

Pre všetky hore uvedené podklady	Sýty, rovnomerný náter s Herbol-Herboflex-Finish*,

Na zabránenie usadenín postupne pracovať mokré v mokrom.

* Dbajte prosím na príslušné technické listy.

Všetky údaje zodpovedajú dnešnému technickému stavu. Neuplatňujeme si nárok na úplnosť všetkých nanášaných vrstiev ktoré uvádzame, chápu sa len ako možné príklady. Pre veľký počet druhov podkladov a podmienok nie je kupujúci/používateľ zbavený svojich povinností, aby naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne otestoval a zistil vhodnosť na plánovaný účel použitia. Vo všetkom platia naše všeobecné predajné podmienky.

Vydané: apríl  2006

Pri vydaní nového listu stráca toto tlačivo platnosť.

Akzo Nobel Deco GmbH	PREDAJCA:

Geschäftsbereich Profi		                Partizánska 687/88

Vitallistraße 198-226		                058 01  POPRAD

D – 50827 Köln		                Tel.,fax: + 421/52/7756743

Tel.  + 49/221/58 81-0		                ancora@stonline.sk

Fax. + 49/221/58 81-335		                www.ancoraart.sk

herbol@akzonobeldeco.de

www.herbol.de