Technický list

Hĺbkový základ  545

/Tiefgrund 545/

s obsahom rozpúšťadiel, spevňujúce, hlboko prenikajúce, pre vonkajšie a vnútorné použitie

Vlastnosti:

Hlboko prenikajúce základ s obsahom rozpúšťadiel. Bezfarebný, podklad spevňujúce, difúzna, pre vonkajšok aj vnútrajšok.

Okruhy použitia:

Pre základný náter a spevnenie na povrchu pieskových omietok, zkriedovateľných disperzných náterov a rovnako tak na zvyšky klihových, vápenatých a silikátových farieb usadených v póroch. Ako základný náter pre silne savé podklady, napríklad betón, sadrové omietky, sadrokartón alebo vláknitý cement. Tiež ako základ na savé minerálne podklady, napr. cementovej malty alebo tmeliace hmoty.

Opis materiálu:

Farebný odtieň: bezfarebný

Báza výrobku: kopolymér živice s obsahom rozpúšťadiel

Hustota: cca 0,79 g / cm 3

Balenie: 1 l, 5 l, 10 l, 30 l

Spracovanie:

Riedenie:

Podľa savosti podkladu do cca. 20% Terpentýnovým riedidlom 321.

Znášanlivosť:

Nemiešať s inými druhmi materiálov.

Nanášanie:

Hĺbkový základ 545 nanášať prednostne náterom štetkou. Nevytvárať lesklé plochy.

Spotreba:

cca. 150 - 200 ml / m 2 pre náter, v závislosti na savosti podkladu. Presnú spotrebu zistíte skúškou na danom objekte.

Teplota spracovania:

Môže sa spracovávať na suchých a nezladovatelých podkladoch aj pod +5 ° C.

Čistenie náradia:

Po použití okamžite Terpentýnovým riedidlom 321 alebo rýchločističom štetcov 111. Schnutia (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhko.):

Prepracovateľné a ďalší systémový postup po dostatočnom preschnutí a vyprchaniu rozpúšťadiel, spravidla po preschnutí cez noc. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie:

Skladovať v chlade a suchu. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

VbF: AII

ADR / RID: 3/30/F1

UN-Nr. 1263

Upozornenie na nebezpečenstvo:

Horľavý. Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Škodlivý: pri požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné opatrenia:

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy. Pri požití nevyvolávať zvracanie: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte výpary. Nevypúšťať do kanalizácie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Trieda ohrozenia vody:

WGK 2, podľa VwVwS

Kód výrobku: M-GF03

Platia údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a savý, nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Glejové farby dôkladne umyť. Hubami a riasami napadnuté plochy dôkladne očistiť a ošetriť Univerzálnym fungicidom 542. Očistené miesta odborne fluátovať. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

Základný náter:

Savé a na povrchu piesočnaté podklady základov nezriedeným dôkladne základom 545. U hustých, slabo savých podkladov hĺbkový základ 545 nastaviť na savosť podkladu. Silne savé podklady pre dostatočné spevnenie základov dvakrát mokré do vlhkého. Nevytvárať lesklé plochy.

Základ nesmie vytvoriť uzatvorený, lesklý film.

Ďalší postup:

Podľa požiadavky alebo výberu napr. vnútornými farbami popr. fasádnymi farbami Brillux, plastikami, omietkovým systémom alebo obklady stien.

Upozornenie:

Pri použití vo vnútorných priestoroch počas spracovania a schnutia zabezpečiť dobré vetranie / odvetrávanie/.

V priestoroch, kde sa skladujú alebo vyrába potraviny a rovnako aj na zatepľovacie systémy s tepelne izolačnými doskami z expandovaného penového polystyrénu EPS nepoužívať žiadne základy s obsahom rozpúšťadiel.

Nenanášať za priameho slnečného žiarenia, na rozpálenej podklady, za silného vetra, dažďa atď V prípade potreby vykonať ochranné opatrenia.

Základný náter aj ďalšie náterové postupy musia byť prispôsobené príslušnému stave podkladu. Bez presnej znalosti tohto stavu nie je možné dávať záväzné odporúčania.

Pri sadrových omietok sa silnou savosťou sa základováním dôkladne základom nie vždy docieli dostatočného spevnenie. Pre bezpečné posúdenie doporučujeme odskúšať priľnavosť kompletného náterového systému, odtrhovou skúškou pomocou lepiacej pásky (Tesa páska 4651).

Pri tapetovanie na sadrové omietky (maltové skupiny PIV) s napr. tapetami alebo raufaser je potrebné spravidla najprv naniesť lepidlo na stenu, pozri tiež BFS technický list č.16, stav február 2002. 	V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutie u neošetreného sadrokartónu je nutné vykonať dodatočný izolačný náter podľa BFS - návodu č.12, diel 2.

Podľa stavu podkladu je možné na to použiť napríklad Aqua alom ELF 202, Izolačné základ 924 alebo 2K akrylátový náter CreaGlas 3471. Na presné posúdenie sa efektívne osvedčili skúšobné nátery cez viac doskových šírok vrátane škár a tmelených miest.

Dodržiavať ďalšie údaje v technologických listoch použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú výsledkom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav: 01.08.2006

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk