Technický list 74

Creativ Venedo 74

/Creativ Venedo 74/

dekoračná lazúra s kontrastným efektom, pripravená na použitie, matná, pre vnútrajšok

Vlastnosti:

Špeciálna dekoračná lazúra s kontrastným efektom na disperznej báze, pripravená na použitie. Matná, vodou riediteľná, vynikajúco difúzna a ľahko spracovateľná. Biele efektné častice sa ani pri spracovaní nezmiešajú s lazúrovou farbou a postarajú sa o výnimočný farebný vzhľad povrchu. Podľa DIN EN 13 300 zodpovedá oteruvzdornosti za vlhka triedy 2

Oblasti použitia:

Pre vyhotovenie individuálnych kreatívnych úprav s výnimočným lazúrovým a kontrastným efektom na steny a stropy vo vnútri. Aplikuje sa na hladké a štruktúrované podklady ako sú omietka (maltovej skupiny P II, P III ako aj P IV a, b, c), betón, sadrokartón, príp. hladená omietka, sklenená tkanina, Raufaser a iné.

Popis materiálu:

Štandardné farebné odtiene: 20 farebných odtieňov dekoračnej lazúry podľa vzorkovnice farieb.

Stupeň lesku: matný

Skladba materiálu: vodou riediteľná akrylátová báza s nemiešateľnými časticami

Hustota: cca 1,1 g / cm 3

Balenie: 2,5 l

Spracovanie:

Riedenie: Pripravené pre spracovanie, spracovávať neriedené.

Tónovanie:

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné. Pridaním bezfarebnej bázy materiálu možno riediť všetky farebné odtiene individuálne v ich lazúrovacích účinkoch. Čím je väčšie množstvo pridanej bázy materiálu, tým väčší je lazúrovací účinok. Miešať iba ručne, nepoužívať rýchly miešací prístroj (miešačku).

Znášanlivosť:

Nemiešať s materiálni iného druhu, pretože by to mohlo ovplyvniť špecifické vlastnosti produktu.

Nanášanie:

Pred spracovaním Creativ Venedo 74 dôkladne ručne zamiešať– nepoužívať žiadne rýchle miešadlo.

Nanášajte Creativ Venedo 74 rovnomerne v dostatočne hrubej vrstve Natieračskou oválnou štetkou 1175, a nakoniec ešte dobre prepracujte, aby efektné častice boli rovnomerne rozdelené.

Je potrebné vyhnúť sa veľkým rozdielom úrovní a príliš hrubej vrstve, inak môže dôjsť k „stekaniu“ farebného filmu (tvorenie záclon).

Lazúrovací náter nanášať na hladký alebo štruktúrovaný podklad natretý krycou farbou (bielou alebo farebnou). Pre dosiahnutie jednotnejšieho a pravidelnejšieho povrchu, možno po dostatočnom schnutí naniesť druhú vrstvu lazúrovacieho náteru.

Ku každej kreatívnej technike sú k dispozícii dodatočné podklady, v ktorých je podrobne popísaný celý pracovný postup. (Pozri „Popis prevedenia“ v časti Upozornenie).

Doba spracovateľnosti (pri 20 °C a 65% rel. vlhkosti):

cca 10 minút - v závislosti od náteru pri stredne hrubej vrstve a normálne savom podklade.

Spotreba:

cca 180 - 200 ml / m2 pre náter. Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade alebo vyhotovením vzorky.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 °C a do max. + 25 °C teploty vzduchu a podkladu. Nespracovávať za priameho slnečného žiarenia.

Čistenie náradia:

Vodou, okamžite po použití.

Schnutie (pri +20 °C a 65% rel. vlhkosti):

Pretierateľné najskôr po 6 hodinách. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu, ako aj pri nesavých podkladoch sa doba schnutia predlžuje. Je nevyhnutné dodržať čas schnutia medzi jednotlivými pracovnými postupmi. Pri príliš skorom prepracovávaní môže dôjsť k napúčaniu náteru.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK trieda 1, podľa vlastného stupňovania VwVwS.

Kód výrobku: M-DF01. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť hladký, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, hrboľatých vrstiev, bez deliacich častíc, koróziu podporujúcich prvkov a iných medzivrstiev narúšajúcich spojenie. Je potrebné odskúšať vhodnosť, nosnosť a priľnavosť už existujúcich náterov. Nepriľnavé a nevhodné nátery, ako aj obklady stien vrátane zvyškov lepidla a makulatúry dôkladne odstrániť a podľa predpisov zneškodniť. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a lakové nátery vylúhovať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Očistené miesta odborne fluátovať. V prípade potreby pred úpravou podkladu vyhladiť drsné plochy tmelením napr. Ručným tmelom LF 1884. Podklad podľa potreby predupraviť základovaním a/alebo mezináterom. Dbať taktiež na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

Trhlinami ohrozené podklady

Trhlinami ohrozené podklady ako napr. sadrokartón, drevovláknité dosky a i. by mali byť dodatočne vystužené, aby sa predišlo vzniku trhlín. Odporúčame na to CreaGlas tkaninu 3457, Dessin prostriedok 2289, prilepiť Lepidlom na CreaGlas tkaninu 377 a nakoniec zatmeliť Ručným tmelom LF 1884, príp. aj viackrát.

Medzináter/ Základný farebný odtieň:

Pred prevedením kreatívnej techniky na pripravených základných povrchoch je potrebné rovnomerne naniesť krycí medzináter Dolomitom ELF 900. Základný farebný odtieň je biely, alebo v súlade s odtieňom konečného náteru.

| Podklady | Základný náter 1) | Mezináter | Konečný náter2) |
| --- | --- | --- | --- |
| omietka vnútorná (maltové skupiny PII, PIII), betón | v prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF 595, Hĺbkový základ 545, alebo Spojovací základ LF 3720 | 1-2x Dolomit ELF 900 | Creativ Vedendo 74 |
| sadrová omietka (maltové skupiny PIV a, b, c), sadrokartón, sadrové stavebné dosky | podľa požiadavky Hĺbkový základ Lacryl ELF 595, Hĺbkový základ 545, alebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| intaktné matné, normálne savé, disperzné farebné nátery | v prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF 595 |  |  |
| intaktné olejové a lakové nátery, lesklé disperzné farebné nátery | Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| intaktné disperzné farebné nátery na napr. Raufaser, sklenenej tkanine a i. | pri lesklých náteroch Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| plochy natreté s Creativ Finolato 75 alebo Creativ Roccolato 73 |  |  |  |

1)  Trhlinami ohrozené podklady, napr. sadrokartón alebo drevovláknité dosky, by mali byť dodatočne vystužené.

2)  Podľa potreby po uschnutí možno previesť bezfarebný ochranný náter (pozri Upozornenie).

Upozornenia:

Súvislé plochy

Na súvislé plochy nanášať materiál toho istého tónovania alebo vopred pripraviť dostatočné množstvo materiálu namiešaním.

Vypnúť klimatizáciu a pod.

Pred prevedením lazúrovacej techniky je potrebné vypnúť klimatizačné zariadenia, zvlhčovače vzduchu a pod., pretože by mohli podstatne zhoršiť kvalitu nanášania príp. ho znehodnotiť.

Pracovný tím

Odporúčame pracovať v tíme. Jeden spracovateľ nanáša dekoračnú lazúru a druhý ju spracováva, príp. určuje štruktúru. Pri opticky súvislých plochách by takéto štruktúrovanie mala vykonávať iba jedna osoba, pretože každý spracovateľ má individuálny ťah rukou.

Prefarbenie sadrokartónu

V prípade nebezpečenstva prenikania zažltnutí u neošetreného sadrokartónu je potrebné naniesť dodatočnú vrstvu krycieho náteru podľa BFS- návodu č.12. Podľa stavu podkladu sú na to vhodné napr. Aqualoma ELF 202, Izolačný náter 924, alebo 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471. Pre presnejšie posúdenie sa osvedčili skúšobné nátery cez viacero platní po šírke vrátane špár a tmelených miest.

Vylúčená oblasť použitia:

Creativ Vedendo 74 nepoužívať na natieranie políc, stolových dosiek, nábytku na sedenie, ani v priestoroch silno zaťažených vlhkom.

Bezfarebný náter (optional)

Podľa potreby je možné plochy natierané s Creativ Vedendo 74, najskôr 6 hodín po uschnutí, pretrieť ochranným náterom Creativ Floc–Finiš ELF 68 matný. Materiál je potrebné zriediť s cca 5% vody a rovnomerne nanášať Maliarskym valčekom s krátkym vlasom 1217. Eventuálnu valčekovú štruktúru je potrebné hneď po nanášaní nesystematicky, krížom-krážom vyhladiť Dekoračnou stierkou 1192.

Účinok farebného odtieňa

Celkový účinok Creativ Vedendo 74 závisí od viacerých faktorov: savosti podkladu v závislosti od celkovej stavby steny, množstva náteru, množstva lazúrovacích náterov ako aj od štruktúry podkladu. Na základe uvedených faktorov môžu farebné odtiene zobrazené vo vzorkovnici farieb len naznačovať tendenciu farebného odtieňa. Pre posúdenie farebného odtieňa odporúčame natrieť skúšobnú plochu vo vybranom odtieni ako aj želaným spôsobom nanášania.

Popis prevedenia

Pre kreatívne techniky s Creativ Vedendo 74 sú k dispozícii extra návody na použitie, vrátane údajov o spotrebe a náradí: Creativ4c05 „Lazúrovacia technika s kontrastným efektom“.

Ďalšie údaje

Dbať na ďalšie údaje uvedené v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- Creativ Floc–Finiš ELF 68 matný

- Dolomit ELF 900

- Spojovací základ LF 3720

- Ručný tmel LF 1884

- Hĺbkový základ Lacryl ELF 595

- Hĺbkový základ 545

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk