Technický list

2K Epoxidový spojovací základ 855

/2K-Epoxi-Haftgrund/

antikorózne, 2 - komponentný, univerzálne pretierateľný, pre vonkajšie a vnútorné použitie,

s epoxidovými tužidlom 846

2K Epoxidový spojovací základ 855

Vlastnosti:

2 - komponentný spojovací základ na epoxidy - živičná báza s antikoróznymi vlastnosťami. Matný, rýchlo schnúci, odolný voči mnohým rozpúšťadlám, tukom, minerálnym olejom, slabým kyselinám a lúhom. Ľahko spracovateľný a univerzálne pretierateľný alkydovými, akrylátovými, epoxidovými, PUR, polymero živicovými lakmi atď.

Použitie:

Ako spojovací prostriedok a základ pre vonkajšie a vnútorné použitie, napríklad na zinok, pozinkovanú oceľ, hliník, pretierateľnú umelú hmotu (BFS tech. List č 22), práškové laky, CoilCoating, eloxovaný hliník, Glasal, cementovo viazané drevotrieskové dosky, melamín - živičné dosky, obkladačky, nosné napaľovacie a 2 - komponentné nátery a rovnako tak oceľové diely, na ktoré sú kladené vysoké mechanické a chemické nároky.

Opis materiálu:

Štandardné farebné tóny: Všetky údaje k štandardným farebným tónom a veľkosti balenia sú zhrnuté v tabuľke na následné strane.

Stupeň lesku: matný

Báza: epoxidová živica s obsahom rozpúšťadiel

VOC: EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A / j): 550 g / l (2007), 500 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max 500 g / l VOC. 	Bod vzplanutia: +23 ° C

Hustota: cca 1,36 g / cm 3

Balenie: viď tabuľka str. 2

Spracovanie:

Pomer miešania:

5 hmotnostných dielov 2K epoxidového spojovacieho základu 855 na 1 hmotnostný diel epoxidového tužidla 846. Toto zodpovedá cca. 3,5:1 objemovému podielu. Dbať na dôkladné premiešanie oboch komponentov, preliať do inej nádoby a ešte raz dôkladne premiešajte.

Pred reakčná  doba:

Po namiešaní nechať minimálne 10 minút pred reagovať.

Riedenie:

V prípade potreby, do max. 5 obj. % epoxidovými riedidlom 854. Riediť až po namiešaní a ukončení pred reakčnej  doby.

Tónovania:

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou navzájom miešateľné.

Znášanlivosť: Miešať len s rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie: Namiešaný 2K Epoxidový spojovacie základ 855 môže byť nanášaný štetcom, valčekom a nástrekom.

Doba spracovateľnosti (pri +20 ° C):

cca. 8 hodín. Vyššia teplota skracuje dobu spracovateľnosti. Po skončení doby spracovateľnosti ďalej neriediť a ďalej nespracoval.

Spotreba:

cca 120 g / m 2 pre náter. Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +8 ° C teploty vzduchu a podkladu a rovnako tak vyššej vlhkosti vzduchu. Vhodné pri +10 ° C až +25 ° C teploty vzduchu a podkladu. Dbať na kondenzačnú teplotu.

Čistenie náradia:

Po použití okamžite epoxidovými riedidlom 854.

Doba schnutia: (pri +20 ° C, 65% rel. Vlhkosti):

Ďalej pretierateľné po cca. 6 hodinách. Po 48 hodinách je pre ďalšie spracovanie potrebné dôkladné prebrúsenie. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu je nutné počítať s dlhšou dobou schnutia.

Skladovanie: V chlade a suchu. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 2, podľa VwVwS Kód výrobku: RE2.5.

Platia údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Štandardné farebné odtiene a veľkosti balenia

| Scala č. | Označenie | 500 g* | 1 kg* | 5 kg* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0095 biely |  | • | • |
| 27.12.24 | 8101 červeno hnedý |  | • | • |
| 75.03.12 | 7035 svetlo šedý | • | • | • |
| 84.09.27 | 6011 rezedovo zelený |  | • | • |
| 90.03.30 | 7126 antracitový |  | • |  |

* Kombinované balenie vrátane tužidla

Epoxidové tužidlo 846

Vlastnosti:

Špeciálne epoxidové tužidlo. Veľkosti balenia zodpovedajú miešaciemu pomeru s 2K epoxidovou spojovacím základom 855.

Použitie:

Len pre namiešaní s 2K epoxidovou spojovacím základom 855 v príslušnom miešacom pomere.

Opis materiálu:

Farebný odtieň: bezfarebný

Báza materiálu: Tužidlo na báze adukt polyaminoamidu.

Bod vzplanutia: + 27 ° C

Hustota: cca 0,94 g / cm 3

Balenie: Kombinované balenie zodpovedajúce miešaciemu pomeru s 2K epoxidovou spojovacím základom 855.

Spracovanie:

Epoxidové tužidlo 846 spracovávať iba v príslušnej miešacom pomere spolu s 2K epoxidovou spojovacím základom 855 ako je už skôr popísané.

Skladovanie: V chlade a suchu. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia: Trieda ohrozenia vody: WGK 2, podľa VwVwS Kód výrobku: RE2.5

Platia údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre striekanie:

| Metoda | Otvor trysky mm/couly | Uhol nástreku | Tlak v baroch | Riedenie | Krížový postup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nízkotlaková | 2,0 mm |  |  | max. 5% | 11/2 |
| Vysokotlaková | 1,8 mm |  | 3,5 – 4,0 | max. 5% | 11/2 |
| Airless | 0,013–0,015“ 0,33-0,38 mm | 40° - 80° | cca. 160 | max. 3% | 1 - 11/2 |

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a nesmie obsahovať nesúdržné častice. Existujúce nátery odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Zinok a pozinkované plochy očistiť roztokom z amoniaka (podľa BFS tech. Listu č 5). Hliník, lesklé kovy odmastiť a pred upraviť Nitro riedidlom 456 (podľa BFS tech. Listu č 6). Hliník, eluxovaný dôkladne obrúsiť brúsnym papierom za mokra, min. zrnitosť 240 a teplou vodou niekoľkokrát dôkladne umyť.

Umelé hmoty pred upraviť podľa BFS tech. listu 22. Intaktné staré nátery odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Intaktné staré nátery dôkladne obrúsiť. Podklad pred upraviť podľa požiadavky. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

Základný náter

Podľa stavebných dielov, požiadaviek a výberu 2K epoxidovou spojovacím základom 855. Na zinok alebo pozinkované plochy vonku, pri následnom konečnom nátere Alkyd - živicovými laky 2x. Cementovo viazané drevotrieskové dosky všestranne, vrátane miest rezu sýto a kryvo naniesť.

Medzi náter a konečný náter

Podľa stavebných dielov, požiadaviek a výberu ďalší postup alkydovými, akrylátovými, epoxido- živicovými , PUR, polymero živicovými lakmi popr. čisto akrylátovými fasádnymi farbami.

Náter horizontálnych nepochôdznych plôch

Pre osobitnú ochranu horizontálnych, nepochôdznych neupravených a savých betónových plôch, napr. parapetov, vykonať dvojité Základný náter 2K epoxidovou spojovacím základom 855. Horizontálne betónové plochy musia byť bez dutín a mať dostatočný sklon odtoku. Prvý základný náter riediť podľa savosti podkladu do max 5% epoxidovými riedidlom 854. Druhý, ešte mokrý základný náter dodatočne posypať kremičitým pieskom FLOORTEC 1526. Medzi jednotlivými základnými nátermi zachovať minimálne 12 hodín, najviac však 24 hodín dobu schnutia.

Upozornenie:

Pre dobré dosiahnutie spojenia s následnými nátermi bez prebrúsenie, by mal ďalší náter nasledovať v priebehu 48 hodín. Pri použití vo vnútri, zabezpečiť počas spracovania a schnutia dobré vetranie a odvetranie. Pre Základný náter drevených plôch odporúčame použiť Impredur základ 835.

Dbať na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim,

prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitie na vlastnú zodpovednosť výrobky sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Verzia I. 02.11.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk