Technický list

Vysoko lesklý lak Impredur 840

/Impredur Hochglanzlack/

bez aromatických uhľovodíkov, pachovo neutrálny, špičková kvalita, pre vonkajšie aj vnútorné použitie

Vlastnosti:

Vysoko hodnotný, pachovo neutrálny, alkydovo-živicový lak v špičkovej kvalite bez aromatických uhľovodíkov. Poveternostne odolný, vysoko lesklý, trvanlivý, ľahko spracovateľný a rýchlo schnúce. Okrem toho ľahko čistiteľný a odolný voči bežným čistiacim prostriedkom. Zodpovedá EN 71-3 o bezpečnosti hračiek, odolný voči slinám a potu.

Okruhy použitia:

Pre vysoko hodnotné lakovanie na Základný náter drevené alebo kovové plochy vonku aj vnútri, napr. na okná, dvere, zárubne, drevené obloženie, zábradlia, nábytok a vstavané skrine. Vhodný aj pre renováciu neporušených lakovaných náterov a rovnako tak farebných náterov na teplovodné kúrenie.

Opis materiálu:

Štandardné farebné tóny:

Všetky údaje k štandardným farebným tónom a veľkostiam balenia sú zhrnuté v tabuľke na následné stránke.

Stupeň lesku: vysoko lesklý

Skladba materiálu: alkydová živica s obsahom rozpúšťadiel, pigmentovaná

VOC: EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A / d): 400 g / l (2007) / 100 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max 400 g / l VOC.

Bod vzplanutia: +56 ° C

Hustota: cca 1,2 g / cm 3 (biely)

Balenie: viď tabuľka str. 2

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby pre nanášanie štetcom a valčekom riediť riedidlom AF 631. Prídavok riedidla max 8 obj.% (len biela).

Tónovania: Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné.

Znášanlivosť: Miešať iba sa rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie: Vysoko lesklý lak Impredur 840 spracovávať náterom a valčekom.

Spotreba: cca 90 - 110 ml / m 2 na náter.

Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití riedidlom AF 631 alebo Rýchlo čističom štetcov 111.

Schnutia:   (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Zaschnuté po cca 3 hodinách, nelepivé po cca 10 hodinách. Přepracovatelné po cca 48 hodinách. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a suchu. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-LL01.

Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez deliacich častíc. Vlhkosť nesmie podľa BFS tech. .listu č.18 presiahnuť u rozmerovo stálych stavebných dielov 15% resp. obmedzene a rozmerovo nestabilných stavebných dielov 18%. Živicové a lepivé mastné drevené plochy umyť nitro riedidlom 456, plochy nechať dobre odvetrať. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery úplne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Intaktné laky dôkladne zbrúsiť. Podklad podľa požiadavky pred upraviť, základováním a / alebo medzinátermi. Pozri tiež VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

Štandardné farebné odtiene a veľkosti balenia

Scala č 	Označenie 	                       125 ml 	      375 ml 	750 ml 	2,5 l

--                  0095 biela   	                          • 	        • 	                • 	               •

--                  0096 staro biela                        •                •                   •                    •

03.18.18         RAL 1021 repkovo žltá            • 	        • 	                 • 	               •

09.09.09         RAL 1015 svetlá slonová kosť 	        •                   •                    •

15.06.30         RAL 8017 čokoládovo hnedá  •	        •                   •                    •

18.09.27         RAL 8011 orechovo hnedá      •  	        • 	                 • 	               •

27.24.27         RAL 3000 ohnivo červená       • 	        •    	     • 	               •

30.18.33         RAL 3004 purpurovo červená 	        • 	                 •

54.15.30         RAL 5002 ultra marinová modrá 	        • 	                 • 	               •

60.18.27         RAL 5010 enciánová modrá 	  • 	        • 	                 • 	               •

63.03.18         RAL 7001 strieborno šedá 	  • 	        • 	                 • 	               •

75.03.12         RAL 7035 svetlo šedá 		        • 	                 • 	               •

81.09.30        RAL 6005 mechovo zelená 	  • 	        • 	                 • 	               •

84.15.30        RAL 6002 listová zeleň 	  • 	        • 	                 • 	               •

90.03.18        RAL 7032 kremeňovo šedá 				                           •

--                 9900 čierna 	                          • 	        • 	                 • 	               •

V farebnom systéme Brillux je možné namiešať veľké množstvo ďalších farebných odtieňov.

Veľkosť balenia v farebnom systéme: 750 ml, 2,5 l, 10 l

Vonkajšie nátery na drevo

| Podklady | Základný náter 1) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| rozmerovo stále neošetrené drevené časti: napr. okná a dvere | Impredur základ 835 | Impredur základ 835 | Impredur 840 |
| rozmerovo stále a obmedzene rozmerovo stále drevené časti, s intaktným starým lakovaním | na poškodené miesta Impredur základ 835 |  |  |

1) V prípade požiadavky resp. potreby na základe druhu dreva a stavebného dielu, je potrebné vykonať pred základným náterom náter impregnačný Drevo impregnačným základom Impredur 550. Ak nie je nanesená ochrana proti modranie je možno impregnovať bezfarebne Ochrannou lazúrou 620 bez účinných látok. Poškodené miesta ošetrovať rovnako ako predpísané. Pozri tiež BFS tech. list č.18, odsek 6.

Vnútorné nátery na drevené stavebné diely, drevené materiály

| Podklady | Základný náter 1) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| drevené časti, drevené materiály, neošetrené | Impredur základ 835 | podľa potreby a výberu Predlak Tix 120, alebo Impredur základ 835 | Impredur 840 |
| drevené časti, drevené materiály, s intaktným starým lakovaním | Impredur základ 835 |  |  |

1) Podľa potreby môže byť u vnútorných náterov po Základný náter použitý pre vytmelenie plochy napr Lakovnícke tmel 518

Nátery na železo / oceľ

| Podklady | Základný náter 1) 2) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| železo/oceľ v exteriéri, neošetrené | podľa potreby 2x Multi základ 227 alebo Spojovací základ 850 | Impredur 840 | Impredur 840 |
| železo/oceľ v exteriéri, so základovaním z pracovnej strany | na poškodené miesta celoplošne Spojovací základ 850 alebo Multi základ 227 |  |  |
| železo/oceľ v exteriéri, s intaktným nosným starým lakovaním | na poškodené miesta Spojovací základ 850 alebo Multi základ 227 | podľa potreby a výberu Spojovací základ 850 alebo Impredur základ 835 |  |
| železo/oceľ v interiéri, neošetrené | podľa potreby Multi základ 227 alebo Spojovací základ 850 | podľa potreby a výberu Predlak Tix 120, Spojovací základ 850 alebo Impredur základ 835 |  |
| železo/oceľ v interiéri, so základovaním z pracovnej strany | na poškodené miesta Spojovací základ 850 alebo Multi základ 227 |  |  |
| železo/oceľ v interiéri, s intaktným nosným starým lakovaním |  |  |  |

1) Podľa potreby môže byť vnútri po Základný náter použitý pre vytmelenie plochy napr. Maliarsky tmel 518

2) Pri Coil Coatingu, práškových lakov a 2K náterov a rovnako tak eloxovaného hliníka odporúčame základov zásadne 2K Epoxi - spojovacím základom 855

Nátery na zinok, pozinkovanú oceľ, hliník, tvrdé PVC

| Podklady | Základný náter 1) 2) | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| zinok, pozinkované časti, vonkajšie časti neošetrené | podľa potreby a výberu 2x 2K-Aqua-epoxidový-Primer 873 alebo 2K-epoxidový spojovací základ 855 | Impredur 840 | Impredur 840 |
| hliník, tvrdený PVC, vonku a dnu atď., neošetrené | podľa potreby a výberu 1x 2K-Aqua-epoxidový-Primer 873 alebo 2K-epoxidový spojovací základ 855 |  |  |
| Zn, pozinkované stavebné diely, vo vnútry neošetrené |  |  |  |
| intaktné nosné nátery, vonku a dnu | na poškodené miesta 1-2x 2K-Aqua-epoxidový-Primer 873 alebo 2K-epoxidový spojovací základ 855 | podľa potreby a výberu Spojovací základ 850 alebo Impredur základ 835, alebo Predlak Tix 120 (iba v interiéri) |  |

1) Podľa potreby môže byť vnútri po Základný náter použitý pre vytmelenie plochy napr. Maliarsky tmel 518

2) Pri Coil Coatingu, práškových lakov a 2K náterov a rovnako tak eloxovaného hliníka odporúčame základov zásadne 2K Epoxi - spojovacím základom 855

Upozornenie:

Odporúčame medzi jednotlivými pracovnými postupmi plochu zbrúsiť. Potrebné je medzi zbrúsené pri postupe "lak na lak". Vnútorné plochy nábytku a skríň vzhľadom k možnému zápachu nelakovať alkydovo -živicovými laky. Pri brilantných farebných odtieňoch sú popr. žiaduce prídavné medzi nátery.

Dbať na údaje uvedené v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie sú k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

2K Aqua Epoxi základ 873

2K Epoxy spojovací základ 855

Ochranná lazúra 620

Spojovací základ 850

Impredur základ 835

Drevo impregnačný základ Impredur 550

Podkladová farba Tix 120

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav 07.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk