Technický list

Ochrana proti plesni 930

/Schimmelschutz/

bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s fungicidným a baktericídnym účinkom, tupo matná, biela, trieda oteru vzdornosti za vlhka 2, pre vnútorné použitie

Vlastnosti:

Vnútorná farba bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s fungicidným a baktericídnym účinkom na steny a stropy. Pachovo neutrálny, dobre krycia a ľahko spracovateľná. Okrem toho vysoko difúzna; zodpovedá ako vnútorné silikátové farby, triedy I podľa DIN EN ISO 7783-2.

Použitie:

Pre vysoko hodnotné vnútorné nátery s fungicidným a baktericídnym účinkom na steny a stropy ohrozené popr. napadnuté hubami. Špeciálne použiteľné pre miestnosti, ktoré sú ohrozené vysokou vlhkosťou, ako kuchyne, kúpeľne aj Okrem toho tiež vhodný pre priemyselné oblasti, napríklad bitúnky, mliekarne, závodné kuchyne atď. Tu použiť Ochranu proti plesni 930 v "Protect kvalite" (s maximálnou koncentráciou účinných látok). Takto dodatočne vybavený náter používať prednostne len pre priemyselné oblasti. Zásadne použitia takto upraveného materiálu pred vykonaním schváliť obstarávateľom. Pri použití odporúčame dbať aj na informácie "Odporúčania pre sanáciu vnútorných priestorov napadnutých plesňou" od LGA - Baden Württemberg.

Opis materiálu:

Farebný tón: 0095 biely

Ďalšie farebné odtiene na vyžiadanie.

Báza: tekutý ochranný prostriedok na báze akrylátového kopolyméru s fungicidným a baktericídnym účinkom

Max. Koncentrácie účinných látok:

- 2-Octyl-2H-izotiazol-3-on: max 0,12 g / l

- 3-lod-2-propinylbutylcarbamat: max 0,45 g / l

- Zinkpyrithion: max 0,18 g / l

- Terbutryn: max 0,08 g / l

Maximálnu koncentráciu účinných látok obsahuje Protect prísada. BAuA: Reg č N-31442

BAG: Reg. č CHZN0857

Hustota: cca 1,5 g / cm 3

Klasifikácia podľa DIN EN 13 300:

Oteruvzdornosť za vlhka: trieda 2

(oteruvzdorný DIN 53 778)

Kontrastný pomer: trieda 1 pri 6 m 2 / l (biela a staro biela)

Lesk: tupo matný

Maximálna veľkosť zrna: jemná

Balenie: 2,5 l, 10 l

Spracovanie:

Riedenie:

V prípade potreby riediť nepatrne vodou.

Tónovania:

Do maximálne 5% Základné a tónovacou farbou 951.

Znášanlivosť:

Miešať len sa rovnorodými a v tomto technologickom  liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie:

Ochrana proti plesni 930 môže byť nanášaná štetkou a valčekom.

Spotreba:

cca 150-170 ml / m 2 na jeden náter. Silou vrstvy je podstatne ovplyvnený fungicídny a baktericídny účinok. Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu na danom podklade.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Po ukončení práce okamžite vyčistiť vodou.Doba schnutia: (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhkosti):

Povrchovo suché a ďalej pretierateľné asi po 4 - 6 hodinách. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu je nutné počítať s dlhšou dobou schnutia. Počas spracovania a schnutia dbať na dobré vetranie / odvetrávanie.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Upozornenie: Biocídy používať bezpečne. Chrániť pred deťmi.

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: M-DF01 F. Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Zistiť príčinu plesne a odstrániť. Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Napadnutie plesňou so zreteľom na "Návod na sanáciu plesne" (vydané Federálnym úradom pre životné prostredie) odborne odstrániť a popr. ošetriť Univerzálnym fungicidom 542. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a syntetické nátery naleptať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady stien nevhodné pre náter vrátane lepidla a zvyškov makulatúr a rovnako tak postihnuté obklady stien ako tapety, raufaser atď. úplne odstrániť. Podklad podľa požiadaviek základov a / alebo vybaviť medzi nátery. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

DBAJTE NA BEZPEČNÉ POUŽITIE. PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE INFORMÁCIE O VÝROBKU A OZNAČENIE.

Prvý náter

| Podklady | Fungicidné ošetrenie | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Omietky (maltové skupiny PII, PIII), betón | po odstránení napadnutia Univerzálnym fungicidom 542 | v prípade potreby, Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 alebo Spojovací základ LF 3720 | Ochrana proti pliesni 930 | Ochrana proti pliesni 930 |
| Omietky (maltové skupiny PIV a, b, c), sadrokartón, sadrové dosky |  | v prípade potreby, Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Pórobetón, vo vnútri |  | Základový koncentrát LF 938, riedený 1:3 vodou |  |  |
| Obklady stien, napr. Raufaser, Rapidvlies, razené tapety |  |  |  |  |

Obnovovací náter

| Podklady | Fungicidné ošetrenie | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normálne savé podklady, napr. matné disperzie | po odstránení napadnutia Univerzálnym fungicidom 542 | v prípade potreby, Hĺbkový základ Lacryl LF 595 | Ochrana proti pliesni 930 | Ochrana proti pliesni 930 |
| Nesavé, príp. slabo savé podklady, napr. olejové a pigmentované náterové hmoty, lesklé disperzie |  | Spojovací základ LF 3720 |  |  |

Upozornenie:

Výrobok sa nesmie dostať do priameho styku s potravinami. Počas spracovania a schnutia zabezpečiť dostatočné vetranie a odvetranie. Pri odbornom použití a dodržaní pracovne hygienických opatrení nemá Ochrana proti plesni 930 žiadne zdraviu škodlivé účinky.

V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutie u neošetreného sadrokartónu je nutné vykonať dodatočný izolačný náter podľa BFS - návodu č.12, diel 2. Podľa stavu podkladu je možné na to použiť napríklad Aqualomu ELF 202, Izolačné základ 924 alebo 2K akrylátový náter CreaGlas 3471. Pre presnejšie posúdenie sa efektívne osvedčili skúšobné nátery cez viac doskových šírok vrátane škár a tmelených miest. V prípade potreby, hrubé plochy pred vykonaním náteru vyhladiť tmelením napr. tmeliacou hmotou pre ručné nanášanie LF 1884. Z dôvodu veľkého množstva rôznych mikroorganizmov a rozdielneho zaťaženie objektu odporúčame, najmä v priemyselnej oblasti vykonať skúšobný náter. V prípade potreby kontaktovať poradenskú službu firmy Brillux. Trvalá ochrana pred napadnutím mikroorganizmami nemôže byť na základe stavu techniky zaručená.

Dbať na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- Spojovací základ LF 3720

- Hĺbkový základ Lacryl LF 595

- Hĺbkový základ 545

- Univerzálny fungicíd 542

- Základné a tónovacie farba 951

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných skúsenostiach. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. 13.12.2007

DBAJTE NA BEZPEČNÉ POUŽITIE. PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE INFORMÁCIE O VÝROBKU A OZNAČENIE

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk