PNZ-RETUSCHIERSTIFT

(PNZ-Retušovanie pero)

Charakteristika:

Pre vnútorné použitie,v 10 farbách. Univerzálne použiteľné pre retušovanie a opravu poškodení , škrabancou  a malých chýb na drevenej doske.

Ponúka: pre drevo a drobné chyby, na každom drevenom povrchu v interiéri, ako sú dvere a nábytok, nástenné panely a drevené komponenty. PNZ-Retuschierstift je charakteristický svojou vysokou kvalitou. Ideálne korekčné pero pre akýkoľvek povrch dreva. Jednoduchá aplikácia, okamžitý účinok. Skosený hrot zabezpečuje jednoduché používanie, a to aj na rohoch  a uhloch.

Spracovanie:

Poškodené plochy musia byť bez mastnoty a prachu.  PNZ-Retuschierstift aplikujte v smere

kresby dreva. Pre zvýšenie transparentnosti, zopakujte operáciu. Po vysušení, môžu byť opravené miesta prevoskované, napríklad, s PNZ-WOOD-WAX-W alebo-OIL-OIL-tvrdý vosk alebo zafarbené. Po použití dobre zatlačte vrchnak pera späť. Hrany a ryhy natierajte iba krátkymi ťahmi  a zvyšky farby utrite.

Ľahké farebné prechody možno dosiahnuť kúskom bavlnenej látky, kde sa otrie hrot pera. Retušovanie vyskúšajte najprv na nenápadnom mieste.

Spracovanie:  teplota nad 8 ° C,

Doba schnutia: suché na dotyk po niekoľkých minútach. Pružné po asi 15 min.Pretierateľný po 3 – 6 hodinach

Spotreba: V závislosti na vašich potrebách.

Skladovanie: Skladovať v chlade, ale nie pri mraze. 5 rokov - trvanlivosť

Zloženie: polyesterová živica, disperzie

Farby: svetlý dub,borovica, stredný dub, teak, buk, dub, tmavý orech, svetlý orech, biela, čierna

Uchovávajte mimo dosahu detí. Alergická reakcia.

Balenie: 1 blister pero jednotlivo balené

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk