PNZ-Holzboden-Seif

(PNZ Mydlové ošetrenie dreva)

Charakteristika:

Vysoko koncentrovaná mydlová kombinácia z prírodných olejov, bez farbív a aromatických látok, určená na čistenie, ošetrovanie a prvé čistenie povrchov z tvrdého i mäkkého dreva v interiéri.

Použitie:

Pre všetky namáhané plochy ako podlahy, obklady stien, stropov, dvere, nábytok, pracovné dosky, lúhovane a olejované plochy, lakované parkety, korok a pod. Pri čistení olejovaných podláh vodou sa olej z podlahy časom vymýva, preto je dobré občas plochu oživiť prípravkom Holzboden-Seif a pr´pravkom PFLEGEEMULSION (odporúčame po 5 ošetreniach prípravkom Holzboden-Seif,  jedno ošetrenie prípravkom PFLEGE emulzie).

Spracovanie:

Povrch musí byť nasucho dokonale očistený (zmetákom alebo vysávačom). Čistenie a ošetrovanie sa vykonáva podľa potreby. Na podlahy, ošetrené mydlom alebo olejom, sa používa 200-250 ml PNZ-Holzboden-Seif na 8-10 l vody. Nanáša sa veľmi vyžmýkanou handrou. Následne neomývať čistou vodou, protože by sa zotrel ochranný film. Pri práci odporúčame používať gumené rukavice.

Na lakované a voskované podlahy sa používa 25-30 ml PNZ-Holzboden-Seif na vedro vody.

Spotreba: 8-10 m2 / 1 liter nezriedeného prípravkov.

Skladovanie: v chlade, chrániť pred mrazom.

Upozornenie: UBA 26010001.

Zloženie:

Voda, prírodné mydlá, Tenside z kokosového tuku, sójový lecitín, potaš.

Balenie: 1 liter, 2,5 l, 5 l, 10 la viac.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk