PNZ-YACHT + Gartenmöbel-ÖL Teaköl

(PNZ Olej na teakové drevo)

Charakteristika:

Pre krásny vzhľad dreva a odolnosť proti poveternostným vplyvom. Prirodzená ochrana dreva, obsahuje mikroskopicky jemné pigmenty, ktoré účinne blokujú UV žiarenie a chránia drevo pred poškodením. Je priedušný, regulujúci vlhkosť, ekologický nehorľavý. Odtieň teak.

Použitie:

K ochrane dreva na jachtách, člnoch a záhradnom nábytku. Obzvlášť vhodný pre červený céder, teak a ostatné exotické dreviny.

Spracovanie:

PNZ-Olej na jachty a záhradný nábytok sa nánáša na holé, neošetrené drevo. Povrch musí byť čistý, zbavený prachu. Zošednuté drevo nie je nutné obrusovať. Riasy a ďalšie znečistenia odstráňte prípravkom PNZ-TEAKHOLZREINIGER.

Prírodný povrch: 1-2 nátery. Drevo je v tomto prípade odolné voči poveternostným vplyvom. Náter je protišmykový, zabráňuje usádzaniu rias, lišajníkov a machov.

Povrch zamatovo matný: pred použitím vykonajte skúšobnú vzorku. Olej nanášajte v dostatočnom množstve, aby dobre  nasiakol do povrchu dreva. Pracovná teplota min. 8 ° C.

Spotreba: 1 liter na cca 15 m2.

Skladovanie: V chlade, chrániť pred mrazom.

Čistenie: Vodou a mydlom

Upozornenie:

PNZ-YACHT + GARTENMÖBELÖL nezaťažuje životné prostredie, však nepatrí do rúk deťom. Nesmie sa dostať do kanalizácie alebo tečúcej vody. Pri zasiahnutí pokožky ihneď umyť čistou vodou. Nie je zápalný, bezpečný aj pre letecký transport. Pred použitím dobre pretrepať a rozmiešať. Pri použití väčšieho množstvo balení rôznych šarží sa odporúča obsah zmiešať vo väčšej nádobe.

Zloženie:

Zušľachtené prírodné oleje, voda  a prírodné emulgátory.

Balenie: 1 liter, 2,5 l, 10 la viac.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk