PNZ-TEAKHOLZREINIGER

(PNZ čistič teakového dreva)

Charakteristika:

PNZ-TEAKHOLZREINIGER je ekologický koncentrát, špeciálne vyvinuté pre čistenie teakového dreva podobných kultúr od vzdušného znečistenia, zošednutie, oleja, rias apod.

Použitie:

Všetky druhy dreva na lodiach, jachtách, člnoch aj na záhrade.

Spracovanie:

PNZ-TEAKHOLZREINIGER naneste na navlhčené drevo buď v neupravenom stave alebo riedený vodou max. 1:5 (podľa stupňa znečistenia), nechajte niekoľko minút pôsobiť. Potom zotrite vlasovou kefou a vodou do dosiahnutie požadovaného odtieňa. Čistič nesmie sa nechať na ploche zaschnúť! U väčších plôch je potrebné pracovať po častiach. V prípade potreby je možné celý postup opakovať. Pracovná teplota min. 8 ° C. Na záver celý povrch dobre umyte vodou.

Spotreba:

Podľa stupňa znečistenia 1 liter na 15-75 m2.

Skladovanie:

V chlade, chrániť pred mrazom

Upozornenie:

Po použití prípravku PNZ-TEAKHOLZREINIGER dokonalom vyschnutí povrchu

(cca 12-24 hod) odporúčame aplikovať PNZ-Olej na jachty a záhradný nábytok, čím sa predíde zošednutiu a zvetraniu dreva. UBA 26010011.

Tekutý produkt nepatrí do rúk deťom! Zabrániť styku s potravinami a krmivom! Pri striekaní nevdychovať vznikajúcu hmlu! Pri zasiahnutí pokožky alebo očí dôkladne vymyť čistou vodou. Pri práci používajte gumené rukavice.

Zloženie:

Voda, anionické tenside, neionické tenside, stabilizátor.

Balenie: 1 liter, 2,5 l, 10 la viac.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk