PNZ-Abbeizer

(PNZ - Odstraňovač starých náterov )

Vlastnosti:

Na odstránenie jednotlivých náterov ako sú emulzie, latexové farby, syntetická živica, akrylové, alkydové a styrénové nátery, olejové nátery a NC nátery. Bezpečne a dôkladne odstráňuje viacnásobné vrstvy náterov na drevotrieskovej papierovej tapete, zvýšky adhezívnych a penových krycích vrstiev.

- Neobsahuje freóny, aromatické zložky, kyseliny ani alkálie.

- Neobsahuje agresívne rozpúšťadla a preto je vhodný na citlivé

mäkké a tvrdé drevá (bez následného tmavnutia).

- Nevysýcha ani po niekoľkých hodinách a preto sa vynikajúco

vstrebáva a tak umožňuje odstránenie niekoľkých vrstiev

náteru na veľkej ploche pri jedinom úkone.

- Môže sa používať aj na vertikálne povrchy.

Oblasti použitia:

Všetky vnútorné a vonkajšie drevené plochy, ako aj minerálne povrchy.

Použitie:

Odstraňovač starých náterov PNZ sa používa pomerne jednoducho. Látka sa natiera kefou alebo skruberom (prírodná štetina) rovnomerne po celom povrchu, ktorý upravujeme. Nechajte aspoň 1/2 hodiny (čím dlhšie, tým lepšie), aby sa látka vstrebala. Zostáva účinnou a vlhkou až 48 hodín. Keï sa už rozpustili všetky vrstvy náteru, odstráňte ich škrábákom, alebo ich spláchnite prudkým prúdom vody, alebo ich dôkladne zmyjte vodou a kefou. Skontrolujte adheziu povrchu prv než budete opäť natierať.

Zaistíte dostatočné vetranie miestnosti.

Použitie: Teplota pri používaní: 10 až 25 oC

Uskladňovanie: Možno skladovať minimálne 1 rok v dobre zaizolovanej debne. Uchovávajte na chladnom mieste ale nie v mraze.

Čistenie: Nástroje umyjte vodou.

Skladovanie odpadu: Podľa miestných úradných predpisov pre chemický odpad.

Poznámka: Látka dráždi oči a pokožku. Vyhnite sa priamemu kontaktu. Keï sa dostane látka do styku s pokožkou alebo s očami, opláchnite postihnuté miesto vodou. Počas práce doporučujeme používať rukavice. Nevdychujte výpary a pracujte iba v dobre vetraných miestnostiach. V prípade prehltnutia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal s nálepkou. Uchovávajte látku mimo dosahu detí.

Látku uchovávajte mimo potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá.

UBA No. 05200305, GISBAU kód: M-AB20

Obsah: Obsahuje estery a deriváty kyseliny karboxylovej, < 5% neiontových tenzidov.

Veľkosť balenia: 0,75 litrov, 2,5 litrov, 10 litrov a väčšie.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk