PNZ-Pflege-emulzia

(PNZ Ošetřovací emulzia)

Charakteristika:

Vodná  emulzia na ošetrovanie olejových a voskovaných podláh, nezaťažuje životné prostredie.

Použitie:

Na všetky olejované a voskované povrchy.

Pri čistení olejovaných podláh vodou sa olej z podlahy časom vymýva, preto je dobré občas plochu oživiť prípravkom Holzboden Seif prípravkom PFLEGE-emulzie (odporúčame po 5 ošetreniach prípravkom Holzboden Seif jedno ošetrenie prípravkom PFLEGE-emulzie).

Spracovanie:

Plochu je potrebné dokonale očistiť prípravkom PNZ-Holzboden-Seif. Po zaschnutí sa nanesie veľmi tenko emulzia, buď neriedená alebo veľmi ľahko zriedená vodou, a to savou handričkou (nie z mikrovlákien). Po zaschnutí (cca ½ hodiny) sa vyleští hrubou bavlnenou handrou. Vysoký lesk môže byť odstránený pridaním vody. U olejovaných podláh odporúčame prvé ošetrenie emulziou až po cca 14 dňoch po naolejovaní.

Spotreba:

1 liter neriedená emulzia na cca 20-25 m2.

Skladovanie:

V chlade, chrániť pred mrazom.

Upozornenie: UBA 26010007.

Zloženie:

Voda, karnaubský vosk, candelilla vosk, včelí vosk, šelakový vosk, prírodný emulgátor.

Balenie: 1 liter, 2,5 l, 5 l, 10 l

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk