PNZ-Bodenglanz

(Leštiaci roztok na podlahu, kompletná starostlivosť)

Vlastnosti:

PMZ-Boden-Glanz (PNZ-Floor-Shine) - leštiaci roztok na podlahu nie je škodlivý voči životnému prostrediu, ide o emulziu na báze vody.

Oblasti použitia:

Pre kompletnú starostlivosť všetkých vodotesných podlah a podlahových krytin, ako zalievané parketové podlahy, laminátové, korkové, PVC, prírodné a kamenné podlahy, linoleum atï. Leštiaci roztok je vhodný na prvotnú ochranu podlahy v nezriedenom stave ako aj na ïalšiu údržbu pri zriedení čistou vodou. Po vyschnutí roztoku povrch sa stáva lesklým bez leštenia.

Použitie:

Pri prvotnej ochrane novej zalievanej podlahy aplikujte jednu rovnomernú vrstvu leštiaceho roztoku.

Intenzívne čistenie podlahy: Doporučuje sa dvakrát aplikovať leštiaci roztok.

Rutínna údržba: Pridajte asi 100 - 200 ml leštiaceho roztoku do 8 - 10 litrov čistej vody a stierajte na vlhko.

Pri čerstvo natretej podlahe možno uskutočniť prvú aplikáciu nezriedeným leštiacim roztokom až po asi 14 dňoch.

Pri čerstvo voskovanej podlahe možno uskutočniť prvú aplikáciu nezriedeným leštiacim roztokom až po asi 6 dňoch.

Veľmi znečistené, alebo staré, sivasté nátery by sa mali najprv odstrániť použitím PNZ-Fussboden-Reniger (PNZ-Floor-Cleaner) - čistiaci prostriedok na podlahy alebo PNZ-Grundrein (PNZ-Deep-Clean) - hlbkový čistiaci prostriedok na podlahy.

Spotreba:

1 liter neriedeného roztoku na asi 8 - 10 m2 plochy pri jednom nanesení.

Skladovanie: V chlade ale nie v mraze.

Poznámka:

UBA 26010008, Giscode (kód informačného systému pre nebezpečné látky): GE10.

Obsah:

Voda, carnauba vosk, vosk z vlny, sojový lecitín, tenzidy kokosového tuku, borax, potaš.

Veľkosť balenia: 1 liter, 2,5 litrov, 5 litrov, 10 litrov a viac

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk