Návod na ošetrenie vonkajších náterov

(Pflegeanleitung für Aussenanstriche)

Aby si vonkajšie nátery mohli zachovať svoju funkciu, dbajte prosím na nasledujúci návod na ošetrovanie. Berte prosím do úvahy aj to, že ak nedodržíte návod, stratíte nárok na záruku.

Ošetrovanie a ochrana :

Dlhá životnosť vonkajších náterov sa zabezpečí starostlivou opaterou. Na ošetrenie sa po očistení povrchu nanesie PNZ-Color-Öl farblos (bezfarebná olejová ochranná tekutina), PNZ-Aussen-Öl natur (prírodná ochranná vonkajšia olejová tekutina) , alebo PNZ-Holz-Lasur farblos (bezfarebná ochranná glazúra na drevo). Toto platí pre všetky druhy dreva. Tekutinu môžete naniesť štetcom, handrou, alebo špongiou v tenkej vrstve. Tento úkon sa musí vykonávať, keď sa prejavia poveternostné vplyvy, ako erózia, tvorba trhlín a nedostatočná konštrukčná ochrana dreva, minimálne však jeden krát do roka.

Údržba :

Po ukončení výstavby a potom minimálne jeden krát ročne prekontrolujte povrch či nedošlo k jeho poškodeniu a zvetraniu pôsobením poveternosti. Konajte podľa návodu na ošetrenie. 
 Ubezpečte sa, že rezné hrany sú utesnené, aby nemohla preniknúť žiadna vlhkosť. 
 Horizontálne plochy, ako odkvapnice pri oknách, zábradlie u balkónov a schodíšť, ako aj obklady terás ošetrujte vždy včas, spočiatku dvakrát ročne bezfarebnou ochrannou tekutinou, aby sa dosiahlo nasýtenie povrchu a aby sa vylepšila, resp. obmedzila citlivosť dreva. 
 Ploty, dvere a brány garáži, ktoré sú vystavené dažďu (striekajúcej vode), treba dôkladne impregnovať do nasýtenia, predovšetkým v miestach rezných hrán a potom ešte naniesť  bezfarebnú ochrannú  tekutinu v dolnej 1/4 časti.  
 Ak by farebný tón v priebehu rokov vybledol, urobte znovu náter v želanom farebnom tóne.

Doporučujeme :

Aby sa zabránilo silnému stmavnutiu farby, želaný farebný tón jednoducho zmiešajte s bezfarebnou ochrannou tekutinou v pomere 1:1! 
 Pri dodržaní tohto návodu, budete mať po desaťročia radosť z Vášho dreva, resp. náteru na drevo!

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk